# Перечень комплектующих для сборки фильтра

( осветлители, обезжелезиватели – все трёхцикльные )

- Корпус (баллон) из стеклопластика с верхним отверстием с резьбой 2,5 или 4,0 дюйма, для подсоединения клапана управления.

- Труба водоподъемная диаметром 1' или 1,25', с нижним щелевым дренажно-распределительным устройством (фильерой).

- клапан управления  (автоматический или механический) и монтажный комплект к нему.

Клапан автоматический и монтажный комплект к нему:

Клапан ручной:

4.    Фильтрующая загрузка.

5.     Поддерживающий слой (гравий) для фильтрующей загрузки.

Перечень дополнительных комплектующих для сборки

пятицикльного фильтра

- Бак для приготовления регенерационного раствора.

Марганцовочный бачок:                                    Солевой бак:

Аксессуары для солевого бака: уголки, солепровод, солезаборные клапаны:

- Верхнее щелевое дренажно-распределительное устройство (фильера).

Перед покупкой комплектующих для сборки фильтра Вам необходимо определиться с размером баллона, типом управляющего клапана, типом загрузки.

Не забудьте попросить у продавца инструкцию по сборке фильтра.

Самостоятельно собрав и обвязав фильтр, Вы существенно сэкономите средства. Главное – разберитесь, как фильтр должен работать.

Афанасьев Андрей Вадимович, тел. (495) 797-15-19